# IP/VLAN Plan — Rack 1 (CML hybride versie)

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Brussels Airport Versie: Hybride v1 (combineert PT v4 trouw + CML textbook HSRP) Datum: 7 mei 2026

## Wat is "hybride"?

Deze versie combineert de sterkste keuzes uit twee voorstellen:

Behouden van PT v4 (trouw aan jouw werk):

- Identieke VLAN namen: R1_A_OFFICE, R1_VOIP, etc.

- Geen extra VLANs (geen Native 20, geen Blackhole 99 toegevoegd)

- ACL namen: AIRLINE_A_POLICY, AIRLINE_B_POLICY, GUEST_POLICY

- DHCP via centrale server (10.1.190.10) met ip helper-address

- Bevinding 2 fix: permit ospf any any als eerste regel in GUEST_POLICY

Textbook upgrade voor CML (professioneel productieniveau):

- HSRP: SW-DIST krijgt interface IP .2, SW-DIST2 krijgt .3, VIP .1 (in PT was alles .1 — dat werkte daar maar is niet textbook)

- HSRP versie 2 + MD5 authenticatie (RACK1HSRP)

- OSPF passive-interface default + selectief no passive op transit interfaces (security best practice)

- crypto key modulus 2048 (CML SSH v2 minimum, in PT kon 1024)

- ipv6 unicast-routing expliciet (CML doet dit niet automatisch)

## VLAN tabel (13 VLANs, identiek aan PT v4)

| VLAN | Naam | Subnet IPv4 | Gateway (HSRP VIP) | IPv6 prefix | Zone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | R1_A_OFFICE | 10.1.110.0/24 | 10.1.110.1 | 2001:DB8:1:110::/64 | Airline A |
| 111 | R1_A_CHECKIN | 10.1.111.0/24 | 10.1.111.1 | 2001:DB8:1:111::/64 | Airline A |
| 112 | R1_A_GATES | 10.1.112.0/24 | 10.1.112.1 | 2001:DB8:1:112::/64 | Airline A |
| 120 | R1_B_OFFICE | 10.1.120.0/24 | 10.1.120.1 | 2001:DB8:1:120::/64 | Airline B |
| 121 | R1_B_CHECKIN | 10.1.121.0/24 | 10.1.121.1 | 2001:DB8:1:121::/64 | Airline B |
| 122 | R1_B_GATES | 10.1.122.0/24 | 10.1.122.1 | 2001:DB8:1:122::/64 | Airline B |
| 130 | R1_VOIP | 10.1.130.0/24 | 10.1.130.1 | 2001:DB8:1:130::/64 | Gedeeld |
| 131 | R1_IOT | 10.1.131.0/24 | 10.1.131.1 | 2001:DB8:1:131::/64 | Gedeeld |
| 132 | R1_PRINTERS | 10.1.132.0/24 | 10.1.132.1 | 2001:DB8:1:132::/64 | Gedeeld |
| 140 | R1_WIFI_STAFF | 10.1.140.0/24 | 10.1.140.1 | 2001:DB8:1:140::/64 | Gedeeld |
| 141 | R1_WIFI_GUEST | 10.1.141.0/24 | 10.1.141.1 | 2001:DB8:1:141::/64 | Guest |
| 190 | R1_NET_MGMT | 10.1.190.0/24 | 10.1.190.1 (geen HSRP) | 2001:DB8:1:190::/64 | Management |
| 199 | R1_TRANSIT | 10.1.199.0/30 | n.v.t. (P2P) | 2001:DB8:1:199::/64 | Transit |

## L3 IP toewijzing per device (textbook HSRP)

| Device | Interface | IPv4 | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-DIST | Vlan110-141 (SVIs) | 10.1.X.2/24 | HSRP active interface IP |
| SW-DIST | Vlan190 | 10.1.190.1/24 | Geen HSRP — direct IP |
| SW-DIST | Gi0/4 (transit) | 10.1.199.1/30 | OSPF naar R-EDGE |
| SW-DIST2 | Vlan110-141 (SVIs) | 10.1.X.3/24 | HSRP standby interface IP |
| SW-DIST2 | Vlan190 | 10.1.190.4/24 | Geen HSRP — secundair IP |
| SW-DIST2 | Gi0/4 (transit) | 10.1.199.5/30 | OSPF naar R-EDGE2 |
| HSRP VIP | per SVI | 10.1.X.1 | Wat gebruikers als gateway zien |
| R-EDGE | Gi0/0 (TO-RACK) | 10.1.199.2/30 | Naar SW-DIST |
| R-EDGE | Gi0/1 (TO-INTERNET) | 172.16.0.1/24 | NAT outside |
| R-EDGE2 | Gi0/0 (TO-RACK2) | 10.1.199.6/30 | Naar SW-DIST2 |
| R-EDGE2 | Gi0/1 (TO-INTERNET) | 172.16.0.2/24 | NAT outside |
| Server | Eth0 (VLAN 190) | 10.1.190.10/24 | DHCP+DNS+NTP |

Waarom verschilt dit van PT v4? In PT v4 was het interface IP .1 (= zelfde als VIP .1). PT staat dat toe als simulatie-quirk. Echte Cisco IOS in CML gedraagt zich anders: het werkt soms maar geeft warnings, en in HSRPv2 kan dit failovers verstoren. Textbook conventie is interface IP ≠ VIP. Ik heb dit aangepast naar .2/.3 voor SW-DIST/SW-DIST2 met VIP .1.

## HSRP groepen (textbook + version 2 + MD5)

- HSRP op 11 user-VLANs: 110, 111, 112, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 140, 141

- Group ID = VLAN ID (group 110 op Vlan110, etc.) — makkelijk debuggen

- SW-DIST = active, priority 110, preempt aan

- SW-DIST2 = standby, priority 100, preempt aan

- VIP = .1 per subnet

- SW-DIST interface IP = .2, SW-DIST2 interface IP = .3

- HSRP versie 2 (ondersteunt grotere group-IDs, IPv6 tracking, betere failover)

- MD5 authenticatie met key RACK1HSRP

- VLAN 190 (NET_MGMT): geen HSRP — alleen SW-DIST heeft 10.1.190.1, SW-DIST2 heeft 10.1.190.4

- VLAN 199 (TRANSIT): geen HSRP — point-to-point /30

## OSPF

- Process ID: 1

- Single area: area 0

- Router IDs:

  - SW-DIST: 3.3.3.3 (loopback) — eenvoudiger te onthouden dan transit IP

  - SW-DIST2: 4.4.4.4 (loopback)

  - R-EDGE: 1.1.1.1 (loopback)

  - R-EDGE2: 2.2.2.2 (loopback)

- passive-interface default + selectieve no passive-interface op transit/inter-switch interfaces (security: geen OSPF hellos op user-VLANs)

- Bevinding 3 fix: default-information originate op R-EDGE en R-EDGE2 → werkt in CML

## ACLs (3 stuks — identiek aan PT v4 + bevinding 2 fix)

### AIRLINE_A_POLICY (in op Vlan110, 111, 112)

- Block cross-airline (110/111/112 → 120/121/122 → deny)

- Permit rest (gedeelde diensten, internet)

### AIRLINE_B_POLICY (in op Vlan120, 121, 122)

- Spiegel van A

### GUEST_POLICY (in op Vlan141)

- Eerste regel: permit ospf any any ← bevinding 2 fix (anders breekt OSPF op SVI)

- Daarna deny ip 10.1.141.0/24 to 10.1.0.0/16 (geen interne netten)

- permit ip any any (= internet via NAT)

## DHCP (centraal via helper-address)

- Server: 10.1.190.10 (Linux/Ubuntu node op VLAN 190)

- Relay: ip helper-address 10.1.190.10 op alle gebruiker-SVIs

- Pools worden op de server gedefinieerd (dnsmasq of isc-dhcp), niet op de switch

- Excluded: .1-.9 per subnet (infra) — server beheert dit

Verschil met PT v4: PT had bug bij ip helper-address op 3650. Daarom waren de DHCP pools direct op SW-DIST. In CML werkt helper-address normaal, dus we centraliseren op de server — eleganter en realistischer.

## Bevindingen-status

| # | Bevinding (PT v4) | Aanpak in CML |
| --- | --- | --- |
| 1 | SW-DIST2 mist VLANs/SVIs | Volledig geïncludeerd in deze configs |
| 2 | OSPF EXSTART op Vlan141 | permit ospf any any als 1e regel in GUEST_POLICY |
| 3 | Guest internet (PT default route bug) | OSPF default-information originate op R-EDGE/R-EDGE2 |
| 4 | HSRP failover faalt | SVIs op SW-DIST2 + HSRP v2 + MD5 op alle 11 user-VLANs |
| 5 | OSPF SW-DIST2 mist neighbors | Networks volledig opgenomen + loopback router-ID |