# REQUIREMENTS

Opgehaald via AI-interview met IT-verantwoordelijke

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Groep 10 | Rack 1 | v3

# Context

Door de recente verbouwingen op Brussels Airport en de komst van nieuwe luchtvaartmaatschappijen moet een apart rack worden voorzien. Dit rack (Rack 1) zal twee airlines en gedeelde diensten hosten met strikte segmentatie.

# Functionele requirements

| # | Requirement | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| FR01 | Elke airline krijgt aparte VLANs (Office + Check-in + Gates) | Must |
| FR02 | VoIP telefoons in aparte VLAN voor prioritair verkeer | Must |
| FR03 | WiFi Staff apart van WiFi Guest | Must |
| FR04 | IoT apparaten (kiosks, scanners, displays) apart segment | Must |
| FR05 | Gedeelde printers toegankelijk voor beide airlines | Must |
| FR06 | DHCP voor automatische IP toewijzing | Must |
| FR07 | DNS voor naamresolutie intern en extern | Must |
| FR08 | Internet toegang voor staff en guests | Must |
| FR09 | Centraal management via VLAN 190 | Must |
| FR10 | Redundante routing voor hoge beschikbaarheid | Should |
| FR11 | IPv6 dual-stack | Could |
| FR12 | Automation/scripting voor repetitieve taken | Could |

# Security requirements

| # | Requirement | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| SR01 | Airline A kan Airline B NIET bereiken (en omgekeerd) | Must |
| SR02 | WiFi Guest volledig geïsoleerd van intern netwerk | Must |
| SR03 | IoT apparaten geen directe toegang tot office-VLANs | Must |
| SR04 | SSH management enkel vanuit MGMT VLAN 190 | Must |
| SR05 | Port security op alle access poorten | Must |
| SR06 | DHCP snooping tegen rogue DHCP servers | Must |
| SR07 | Secure device access (geen Telnet) | Must |
| SR08 | Guest WiFi: publieke DNS (8.8.8.8), kortere lease (4u) | Should |

# Performance requirements

| # | Requirement | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| PR01 | VoIP heeft voorrang (aparte VLAN) | Must |
| PR02 | Gigabit uplinks tussen distribution en access | Must |
| PR03 | Redundante paden naar internet (2 routers) | Should |
| PR04 | HSRP failover binnen 3 seconden | Should |

# Capaciteit inschatting

| Zone | Geschatte aantal apparaten | VLAN ruimte |
| --- | --- | --- |
| Airline A Office | 3-10 werkposten | /24 = 254 adressen |
| Airline A Check-in | 2-6 balies | /24 = 254 adressen |
| Airline A Gates | 2-4 terminals | /24 = 254 adressen |
| Airline B Office | 2-8 werkposten | /24 = 254 adressen |
| Airline B Check-in | 2-6 balies | /24 = 254 adressen |
| Airline B Gates | 2-4 terminals | /24 = 254 adressen |
| VoIP | 3-20 telefoons | /24 = 254 adressen |
| IoT | 3-15 apparaten | /24 = 254 adressen |
| Printers | 2 printers | /24 = 254 adressen |
| WiFi Staff | 2 AP's + 30 clients | /24 = 254 adressen |
| WiFi Guest | 2 AP's + 100 gasten | /24 = 254 adressen |
| Management | 5-10 toestellen | /24 = 254 adressen |