# FYSIEKE RACK LAYOUT

Plaatsing toestellen in Rack 1

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Groep 10 | Rack 1 | v3

# Rack overzicht

Rack 1 is een standaard 19" serverrack met max 80 poortcapaciteit. Toestellen zijn verticaal geplaatst van boven (U1) naar onder (U9).

# Rack indeling (U1-U9)

| Positie | Toestel | Model | Functie |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | R-EDGE | Router-PT (Cisco ISR) | Actieve edge router + NAT |
| U2 | R-EDGE2 | Router-PT (Cisco ISR) | Backup edge router |
| U3 | SW-DIST | Cisco Catalyst 3650 | L3 distribution + HSRP Master + STP Root |
| U4 | SW-DIST2 | Cisco Catalyst 3650 | L3 backup + HSRP Backup |
| U5 | SW1 | Cisco Catalyst 2960-24T | Access - Airline A (VLAN 110-112) |
| U6 | SW2 | Cisco Catalyst 2960-24T | Access - Airline B (VLAN 120-122) |
| U7 | SW3 | Cisco Catalyst 2960-24T | Access - Gedeeld (VLAN 130-141) |
| U8 | SERVER-RACK1 | Server-PT | DNS + DHCP (VLAN 190) |
| U9 | Patch panel | 24-port cat6 | Kabelbeheer |

# Kabel aantal per toestel

| Toestel | Aantal kabels | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| SW-DIST | 7 | 5 downlinks + interlink + uplink |
| SW-DIST2 | 5 | 3 downlinks + interlink + uplink naar R-EDGE2 |
| SW1 | 14 | 12 access PCs + 2 uplinks (SW-DIST + SW-DIST2) |
| SW2 | 14 | 12 access PCs + 2 uplinks |
| SW3 | 14 | 12 access devices + 2 uplinks |
| R-EDGE | 3 | LAN + Internet + Serial naar R-EDGE2 |
| R-EDGE2 | 3 | LAN + Internet + Serial naar R-EDGE |
| SERVER-RACK1 | 1 | Access VLAN 190 |