# LOGISCHE TOPOLOGIE

Hoe de toestellen logisch verbonden zijn

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Groep 10 | Rack 1 | v3

# Hiërarchisch 3-lagen model

Rack 1 volgt het klassieke Cisco 3-lagen model:

Core / Edge layer:

R-EDGE + R-EDGE2 - Verbinding naar internet (simulated PC-INTERNET)

Distribution layer:

SW-DIST + SW-DIST2 - L3 inter-VLAN routing, HSRP redundantie, OSPF

Access layer:

SW1 + SW2 + SW3 - L2 access voor end-devices, VLAN assignment

# Logische verbindingen

| Van | Interface | Naar | Interface | Type | Modus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-EDGE | Fa0/0 | SW-DIST | Gi1/0/4 | Straight | Routed |
| R-EDGE | Fa1/0 | PC-INTERNET | Fa0 | Straight | Internet sim |
| R-EDGE | Se2/0 | R-EDGE2 | Se2/0 | Serial | Point-to-point /30 |
| R-EDGE2 | Fa0/0 | SW-DIST2 | Gi1/0/4 | Straight | Routed |
| SW-DIST | Gi1/0/1 | SW1 | Gi0/1 | Straight | Trunk |
| SW-DIST | Gi1/0/2 | SW2 | Gi0/1 | Straight | Trunk |
| SW-DIST | Gi1/0/3 | SW3 | Gi0/1 | Straight | Trunk |
| SW-DIST | Gi1/0/5 | SERVER-RACK1 | Fa0 | Straight | Access VLAN 190 |
| SW-DIST | Gi1/0/6 | SW-DIST2 | Gi1/0/6 | Cross-Over | Trunk interlink |
| SW-DIST2 | Gi1/0/1 | SW1 | Fa0/24 | Straight | Trunk |
| SW-DIST2 | Gi1/0/2 | SW2 | Fa0/24 | Straight | Trunk |
| SW-DIST2 | Gi1/0/3 | SW3 | Fa0/24 | Straight | Trunk |

# Routing protocollen

| Protocol | Waar | Parameters |
| --- | --- | --- |
| OSPF area 0 | R-EDGE, R-EDGE2, SW-DIST, SW-DIST2 | Router-IDs 1.1.1.1, 4.4.4.4, 3.3.3.3, 5.5.5.5 |
| HSRP | SW-DIST (master) + SW-DIST2 (backup) | Priority 110 vs 100, preempt |
| Static default | R-EDGE, R-EDGE2 | 0.0.0.0/0 naar internet |
| STP Rapid-PVST+ | Alle switches | Root bridge = SW-DIST priority 4096 |