# NETWORK DESIGN

Hoe gaan we het netwerk bouwen?

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Groep 10 | Rack 1 | v3

# 1. Ontwerpkeuzes en motivatie

Het netwerkontwerp van Rack 1 volgt het Cisco 3-lagen hiërarchisch model om schaalbaarheid en redundantie te garanderen.

# 2. Core design principles

Segmentatie via VLANs

Elke functie/zone krijgt een eigen VLAN om broadcast domains te beperken en security boundaries te creëren. 13 VLANs in totaal.

L3 switching voor inter-VLAN

Inter-VLAN routing op een L3 switch (Cisco 3650) is sneller en schaalbaarder dan op een router. Elke VLAN heeft een SVI op SW-DIST.

Redundantie via HSRP

Twee distribution switches met HSRP. Bij uitval van master neemt backup binnen seconden over. VRRP wilde niet werken in PT.

OSPF voor dynamische routing

OSPF area 0 tussen R-EDGE, R-EDGE2, SW-DIST en SW-DIST2. Geen statische routes nodig, convergeert automatisch.

Centraal DHCP/DNS

Eén server op VLAN 190 met alle 12 DHCP pools en interne DNS zone. ip helper-address op SVIs.

Rapid-PVST+ STP

Sneller dan classic STP, converged binnen seconden. SW-DIST als root bridge (priority 4096).

# 3. SVI configuratie template

Template voor elke VLAN SVI op SW-DIST:

interface vlan [VLAN-ID]
 description [VLAN-Naam]
 ip address 10.1.[VLAN-ID].1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.1.190.10
 ipv6 address 2001:DB8:1:[VLAN-ID]::1/64
 ipv6 enable
 standby [VLAN-ID] ip 10.1.[VLAN-ID].1
 standby [VLAN-ID] priority 110
 standby [VLAN-ID] preempt
 no shutdown

# 4. Trunk configuratie template

interface GigabitEthernetX/Y
 description Trunk naar [DEST]
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan all
 no shutdown

# 5. Access poort template

interface FastEthernetX/Y
 description Access [FUNCTIE]
 switchport mode access
 switchport access vlan [VLAN-ID]
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
 no shutdown

# 6. HSRP configuratie

SW-DIST (MASTER priority 110):

interface vlan [VLAN-ID]
 standby [VLAN-ID] ip 10.1.[VLAN-ID].1
 standby [VLAN-ID] priority 110
 standby [VLAN-ID] preempt

SW-DIST2 (BACKUP priority 100):

interface vlan [VLAN-ID]
 ip address 10.1.[VLAN-ID].2 255.255.255.0
 standby [VLAN-ID] ip 10.1.[VLAN-ID].1
 standby [VLAN-ID] priority 100

# 7. OSPF configuratie

router ospf 1
 router-id [x.x.x.x]
 network [subnet] [wildcard] area 0
 passive-interface default
 no passive-interface [uplink-interfaces]

# Spreadsheets bij dit document

• 02_DETAILPLAN_Switchports.xlsx - Volledige poortmapping per switch

• 03_DETAILPLAN_Topology_Table.xlsx - Alle verbindingen in detail

• 04_DETAILPLAN_End_Devices.xlsx - Alle eindapparaten per VLAN