# SECURITY DESIGN

Beveiligingsarchitectuur en ACL policy

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Groep 10 | Rack 1 | v3

# 1. Security Policy

Het security ontwerp volgt het principe van least-privilege toegang. Alleen verkeer dat expliciet nodig is wordt toegestaan, de rest wordt geblokkeerd.

# 2. Security lagen

Laag 1 - Fysieke toegang

Rack staat in beveiligde ruimte. Console toegang beveiligd met enable secret.

Laag 2 - Layer 2 security

Port security (sticky MAC) op access poorten. DHCP snooping tegen rogue servers. PortFast + BPDUGuard op access.

Laag 3 - Layer 3 security

Extended ACLs tussen VLANs. Airline A en B kunnen elkaar niet bereiken. Guest WiFi volledig geïsoleerd.

Laag 4 - Management security

SSH only (geen Telnet). RSA 2048-bit keys. Management beperkt tot VLAN 190 via ACL_MGMT_IN.

Laag 5 - Services security

DHCP snooping + ip source guard. DAI (Dynamic ARP Inspection) optioneel.

# 3. ACL implementatie

ACL_AIRLINE_ISOLATION - blokkeert verkeer tussen airlines:

ip access-list extended ACL_AIRLINE_ISOLATION
 deny ip 10.1.110.0 0.0.3.255 10.1.120.0 0.0.3.255
 deny ip 10.1.120.0 0.0.3.255 10.1.110.0 0.0.3.255
 permit ip any any

ACL_GUEST_WIFI - isoleert Guest WiFi van intern netwerk:

ip access-list extended ACL_GUEST_WIFI
 deny ip 10.1.141.0 0.0.0.255 10.1.0.0 0.0.255.255
 permit ip 10.1.141.0 0.0.0.255 any
!
interface vlan 141
 ip access-group ACL_GUEST_WIFI in

ACL_IOT - beperkt IoT verkeer:

ip access-list extended ACL_IOT
 deny ip 10.1.131.0 0.0.0.255 10.1.110.0 0.0.7.255
 deny ip 10.1.131.0 0.0.0.255 10.1.120.0 0.0.7.255
 permit ip 10.1.131.0 0.0.0.255 10.1.199.0 0.0.0.3
 deny ip any any
!
interface vlan 131
 ip access-group ACL_IOT in

ACL_MGMT_IN - SSH alleen vanuit VLAN 190:

ip access-list extended ACL_MGMT_IN
 permit tcp 10.1.190.0 0.0.0.255 any eq 22
 permit icmp 10.1.190.0 0.0.0.255 any
 deny ip any any

# 4. SSH configuratie

ip domain-name dubai-terminal.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
username admin privilege 15 secret cisco
line vty 0 15
 transport input ssh
 login local

# 5. Port Security configuratie

interface range FastEthernet0/1-23
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict

Uitzondering: VoIP poorten krijgen max 2 (voor headset naast telefoon).

# 6. DHCP Snooping configuratie

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan [VLAN-IDs]
no ip dhcp snooping information option
!
interface [uplink Gi0/1]
 ip dhcp snooping trust

# Spreadsheet bij dit document

• 06_ACL_Matrix.xlsx - Volledige toegangsmatrix tussen alle VLANs