# DHCP & DNS DESIGN

Services architectuur

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Groep 10 | Rack 1 | v3

# 1. DHCP Architectuur

DHCP draait gecentraliseerd op SERVER-RACK1 (IP 10.1.190.10) in VLAN 190.

Per VLAN is een aparte DHCP pool aangemaakt.

Vaste toestellen (printers, management, server zelf) krijgen statische IPs buiten de pool range.

# 2. DHCP Pools overzicht

| VLAN | Naam | Network | Pool Range | Gateway | DNS | Lease |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | A_OFFICE | 10.1.110.0/24 | .51 - .254 | 10.1.110.1 | 10.1.190.10 | 1 dag |
| 111 | A_CHECKIN | 10.1.111.0/24 | .51 - .254 | 10.1.111.1 | 10.1.190.10 | 1 dag |
| 112 | A_GATES | 10.1.112.0/24 | .51 - .254 | 10.1.112.1 | 10.1.190.10 | 1 dag |
| 120 | B_OFFICE | 10.1.120.0/24 | .51 - .254 | 10.1.120.1 | 10.1.190.10 | 1 dag |
| 121 | B_CHECKIN | 10.1.121.0/24 | .51 - .254 | 10.1.121.1 | 10.1.190.10 | 1 dag |
| 122 | B_GATES | 10.1.122.0/24 | .51 - .254 | 10.1.122.1 | 10.1.190.10 | 1 dag |
| 130 | VOIP | 10.1.130.0/24 | .51 - .254 | 10.1.130.1 | 10.1.190.10 | 1 dag |
| 131 | IOT | 10.1.131.0/24 | .51 - .254 | 10.1.131.1 | 10.1.190.10 | 1 dag |
| 132 | PRINTERS | 10.1.132.0/24 | Statisch | 10.1.132.1 | - | Statisch |
| 140 | WIFI_STAFF | 10.1.140.0/24 | .51 - .254 | 10.1.140.1 | 10.1.190.10 | 1 dag |
| 141 | WIFI_GUEST | 10.1.141.0/24 | .101 - .254 | 10.1.141.1 | 8.8.8.8 | 4 uur |
| 190 | NET_MGMT | 10.1.190.0/24 | Statisch | 10.1.190.1 | - | Statisch |

Waarom Guest WiFi anders?

• Kortere lease (4 uur) voor snelle recycling van IPs

• Publieke DNS (8.8.8.8) om DNS-spoofing van interne namen te vermijden

• Start vanaf .101 om ruimte te laten voor eventuele statische toewijzingen

# 3. DHCP Relay (ip helper-address)

Aangezien DHCP broadcasts niet over VLAN grenzen gaan, hebben we relay nodig op de L3 switch:

interface vlan [VLAN-ID]
 ip helper-address 10.1.190.10

Opmerking:

DHCP relay op Cisco 3650 werkt niet correct in Packet Tracer simulatie (bekende bug). Config staat wel, maar in PT gebruiken we static IPs op PCs voor testing.

# 4. DNS Architectuur

Interne DNS-server draait op SERVER-RACK1 (10.1.190.10).

Domein: dubai-terminal.local

Externe queries worden doorgestuurd naar 8.8.8.8 (forwarder).

# 5. DNS Zones

| Zone | Type | Inhoud |
| --- | --- | --- |
| dubai-terminal.local | Forward intern | A-records voor SW-DIST, MGMT-01, printers, server |
| 10.1.in-addr.arpa | Reverse intern | PTR-records voor interne hosts |
| Extern (forwarder) | Forward extern | Doorsturen naar 8.8.8.8 |

# 6. Statische DNS records

| FQDN | Type | Waarde |
| --- | --- | --- |
| sw-dist.dubai-terminal.local | A | 10.1.190.1 |
| sw-dist2.dubai-terminal.local | A | 10.1.190.2 |
| server.dubai-terminal.local | A | 10.1.190.10 |
| mgmt-01.dubai-terminal.local | A | 10.1.190.10 |
| print-01.dubai-terminal.local | A | 10.1.132.10 |
| print-02.dubai-terminal.local | A | 10.1.132.11 |

# 7. DHCP configuratie voorbeeld (VLAN 110)

ip dhcp excluded-address 10.1.110.1 10.1.110.50
!
ip dhcp pool VLAN110_A_OFFICE
 network 10.1.110.0 255.255.255.0
 default-router 10.1.110.1
 dns-server 10.1.190.10
 lease 1

# 8. DHCP configuratie Guest WiFi (VLAN 141)

ip dhcp excluded-address 10.1.141.1 10.1.141.100
!
ip dhcp pool VLAN141_WIFI_GUEST
 network 10.1.141.0 255.255.255.0
 default-router 10.1.141.1
 dns-server 8.8.8.8
 lease 0 4