# IMPLEMENTATIE STATUS

Wat is gedaan en hoe het gebouwd is

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Groep 10 | Rack 1 | v3

# 1. Implementation overzicht

Dit document beschrijft de stap-voor-stap implementatie van Rack 1 in Cisco Packet Tracer. De implementatie is opgedeeld in 3 fases, elk gevalideerd voordat werd overgegaan naar de volgende.

# 2. Implementation fases

| Fase | Inhoud | Status | Bewijs |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Basis | VLANs, trunks, SVIs, basis routing, DHCP pools | Afgerond | show vlan brief, show ip route |
| Fase 2 - Redundantie | HSRP, STP root, OSPF, SW-DIST2, R-EDGE2 | Afgerond | show standby brief, show ip ospf neighbor |
| Fase 3 - Security | ACLs, SSH, Port Security, DHCP Snooping | Afgerond | show access-lists, show port-security |

# 3. Toestellen inventaris (finaal)

| Toestel | Model | Hostname | Mgmt IP | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edge router 1 | Router-PT | R-EDGE | 192.168.1.1 | Actief |
| Edge router 2 | Router-PT | R-EDGE2 | 10.1.199.6 | Backup via Serial |
| Distribution 1 | Cisco 3650 | SW-DIST | 10.1.190.1 | HSRP Master, STP Root |
| Distribution 2 | Cisco 3650 | SW-DIST2 | 10.1.190.2 | HSRP Backup |
| Access A | Cisco 2960-24T | SW1 | - | Airline A |
| Access B | Cisco 2960-24T | SW2 | - | Airline B |
| Access Shared | Cisco 2960-24T | SW3 | - | Gedeeld |
| Server | Server-PT | SERVER-RACK1 | 10.1.190.10 | DHCP+DNS |
| Test PCs | PC-PT | PC-A1/A2/B1/B2/VOIP/GUEST | 10.1.X.10 | Static IPs |

# 4. Wat is gebouwd in v3 (vs v2)

v2 had:

- 13 VLANs op SW-DIST en access switches

- Inter-VLAN routing via SVIs

- OSPF tussen SW-DIST en R-EDGE

- ACLs voor airline isolatie en guest WiFi

- Basic security (PortFast, BPDUGuard)

v3 heeft daar bovenop:

- SW-DIST2 toegevoegd (volledige L3 redundantie)

- HSRP op alle kritische VLANs (110, 120, 130, 141)

- R-EDGE2 toegevoegd met Serial link naar R-EDGE

- OSPF uitgebreid naar SW-DIST2 en R-EDGE2

- Port Security (sticky MAC) op alle access switches

- DHCP Snooping op alle access switches

- IPv6 dual-stack op alle SVIs en PCs

- STP root bridge priority expliciet gezet (4096)

- NTP client op alle switches

- Kleurboxen op canvas voor visualisatie

- SSH volledig geconfigureerd

- DHCP pools op centrale server

# 5. Bekende PT beperkingen

| Beperking | Oplossing/Workaround |
| --- | --- |
| VRRP niet ondersteund op 3650 | HSRP gebruikt als alternatief |
| DHCP relay werkt niet op 3650 | Static IPs op PCs, pools wel op server |
| IPv6 global unicast ping tussen VLANs faalt | Link-local ping gebruikt als bewijs |
| errdisable recovery niet in 2960 | Manual shutdown/no shutdown na violation |
| SSH client onbetrouwbaar in PT | SSH config bewijs via show commands |