# Rack 1 — CML Build Hybride v1

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Brussels Airport Versie: Hybride v1 — gegenereerd 7 mei 2026

## Wat is "hybride"?

Twee voorstellen werden vergeleken: een variant trouw aan PT v4 (zelfde namen, zelfde IP-conventie) en een variant met enterprise best practices. Deze hybride versie pakt het beste van beide.

Behouden uit PT v4 (continuïteit met jouw werk):

- VLAN namen: R1_A_OFFICE, R1_VOIP, R1_PRINTERS, etc.

- 13 VLANs (geen toegevoegde Native 20 of Blackhole 99)

- ACL namen: AIRLINE_A_POLICY, AIRLINE_B_POLICY, GUEST_POLICY

- Hostnames: SW-DIST, SW-DIST2, SW-ACC1/2/3, R-EDGE, R-EDGE2

- Bevinding 2 fix (permit ospf any any in GUEST_POLICY)

Textbook upgrades voor CML (productieniveau):

- HSRP interface IPs: SW-DIST = .2, SW-DIST2 = .3, VIP = .1 (in PT was alles .1, een PT-quirk)

- HSRP versie 2 + MD5 authenticatie

- OSPF passive-interface default (security best practice)

- DHCP via centrale server (ip helper-address 10.1.190.10) — werkt in CML, deed dat niet in PT

- Loopback router-IDs in plaats van transit-IPs

- crypto key modulus 2048 (CML SSH v2 vereist)

## Inhoud van het pakket

rack1_hybrid/

├── README.md                       (dit bestand)

├── docs/

│   └── 00_IP_VLAN_PLAN.md          (single source of truth)

└── configs/

├── R-EDGE.txt                  (edge router 1, NAT, OSPF default-info)

├── R-EDGE2.txt                 (backup edge router)

├── SW-DIST.txt                 (HSRP active priority 110, alle 11 user-SVIs)

├── SW-DIST2.txt                (HSRP standby priority 100)

├── SW-ACC1.txt                 (Airline A — VLAN 110/111/112)

├── SW-ACC2.txt                 (Airline B — VLAN 120/121/122)

└── SW-ACC3.txt                 (Gedeelde services — VLAN 130-141 + Server op 190)

## Hoe leg je dit uit aan Yvan (de coach)?

"In Packet Tracer was het interface-IP van mijn SVIs gelijk aan de HSRP virtual IP — bijvoorbeeld interface = 10.1.110.1 en HSRP VIP = 10.1.110.1. PT staat dat toe en het werkte (T19 HSRP failover slaagde). In CML draaien we echte Cisco IOS, dus heb ik dit aangepast naar de textbook conventie: SW-DIST krijgt .2, SW-DIST2 krijgt .3, en de virtual IP blijft .1. Voor de gebruikers verandert er niets — hun gateway blijft .1. Maar onder de motorkap is het nu professioneel correct, conform Cisco's HSRPv2 documentatie."

Bijkomend kun je vermelden:

- HSRP versie 2 met MD5 authenticatie (sterkere security tegen spoofing)

- DHCP via helper-address naar centrale server (productie-design, in PT niet mogelijk door 3650-bug)

- OSPF passive-interface default (geen routing-hellos op user-VLANs)

Dit is exact het soort detail waar Yvan op let: niet zomaar config kopiëren, maar bewuste keuzes maken op basis van het verschil tussen leertool en productie.

## Plaatsing in Drive

| Bestand | Map in Drive |
| --- | --- |
| 00_IP_VLAN_PLAN.md | 4_LEARNING_RESEARCH/ |
| R-EDGE.txt, R-EDGE2.txt | 7_Packet_Tracer/CML_configs/Routers/ |
| SW-*.txt | 7_Packet_Tracer/CML_configs/Switches/ |
| README.md | 7_Packet_Tracer/CML_configs/ |

Aparte map CML_configs/ zodat het niet vermengd wordt met PT v4 configs.

## Volgende stappen

- Sandbox reserveren: in het weekend (zaterdag 06:00-08:00 Brusselse tijd, 4 dagen)

- VPN connectie maken via AnyConnect of OpenConnect

- Lab bouwen in CML: 2 routers + 2 dist switches + 3 access switches + Server + 2-3 PCs + Internet

- Configs plakken in deze volgorde:

  - R-EDGE → R-EDGE2

  - SW-DIST → SW-DIST2

  - SW-ACC1 → SW-ACC2 → SW-ACC3

- Server configureren (Linux node op VLAN 190):

  - DHCP (dnsmasq of isc-dhcp-server) met pools voor alle 11 user-VLANs

  - DNS server

  - NTP server

- Smoke test: VLANs, trunks, STP root, HSRP active/standby, OSPF FULL neighbors

- T01-T20 tests draaien en bewijs verzamelen

- Bevinding 3 verifiëren: ping van VLAN 141 (guest) naar 172.16.0.10

## Verificatie checklist (eerste 10 minuten na config)

Op SW-DIST:

show vlan brief                  ! 13 VLANs aanwezig

show interface trunk             ! Trunks naar ACC1/2/3 + DIST2 + transit

show spanning-tree summary       ! SW-DIST = root, priority 4096

show standby brief               ! 11 HSRP groups, allemaal Active

show ip ospf neighbor            ! 3 FULL: SW-DIST2 (interlink), SW-DIST2 (transit), R-EDGE

show ip route ospf               ! Default route via R-EDGE + interne netten

Op SW-DIST2:

show standby brief               ! 11 HSRP groups, allemaal Standby

show ip ospf neighbor            ! 3 FULL: SW-DIST (interlink), SW-DIST (transit), R-EDGE2

Vanaf PC in VLAN 110:

ipconfig /renew                  ! krijgt 10.1.110.X via DHCP relay

ping 10.1.110.1                  ! HSRP VIP, antwoord

ping 172.16.0.10                 ! internet, antwoord (na NAT)

ping 10.1.120.10                 ! Airline B, request timed out (ACL)