TEST PLAN

27 testscenarios voor verificatie Rack 1

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Groep 10 | Rack 1

Versie 5 | Mei 2026 - na fix-sessie 1 mei

# Doel van de tests

Dit testplan valideert de functionaliteit van Rack 1 in Packet Tracer. Elke test heeft een duidelijk doel, stappenplan, verwacht resultaat en werkelijk gemeten resultaat met bewijs (screenshot). Resultaten worden bijgehouden in spreadsheet 02_Test_Results_v5.xlsx.

## Wijzigingen ten opzichte van v4

- 4 van 5 bevindingen uit v4 opgelost na fix-sessie 1 mei 2026

- T01b: SW-DIST2 VLANs aangemaakt + 9 ontbrekende SVIs toegevoegd -> PASS

- T06: GUEST_POLICY ACL aangepast met 'permit ospf any any' -> Vlan141 nu FULL

- T18a/b: HSRP toegevoegd op 7 extra VLANs op SW-DIST -> alle 11 user-VLANs nu redundant

- T19: HSRP failover werkt nu (was FAIL in v4) -> recovery in ~5 seconden

- T20: OSPF op SW-DIST2 nu 5 neighbors (was 1) -> alle paden up

- T13b: Guest internet blijft FAIL door PT 3650 default route bug -> CML Sprint 9

# Test categorieen

| Categorie | Tests | Doel |
| --- | --- | --- |
| L2 Switching | T01a-T04 (9 tests) | VLAN, trunk, STP, access poort |
| L3 Routing | T05-T07 (3 tests) | SVIs, OSPF, routing table |
| Connectivity | T08-T10 (3 tests) | Intra/inter-VLAN ping, traceroute |
| Security ACL | T11-T14 (5 tests) | Airline isolatie, Guest, ACL counters |
| Port Security + SSH | T15-T17 (3 tests) | Sticky MAC violation, SSH v2 |
| Redundantie | T18a-T20 (4 tests) | HSRP active/standby, failover, OSPF |

# Statuscodering

- PASS - test geslaagd, bewijs aanwezig

- PARTIAL - werkt deels, bevinding gedocumenteerd

- FAIL - werkt niet, te onderzoeken in CML Sprint 9

# Test omgeving

Tool: Cisco Packet Tracer 8.x

Bestand: Rack1_v4.pkt

Datum eerste testronde: 1 mei 2026 (10:00-13:30)

Datum fix-sessie: 1 mei 2026 (14:00-16:30)

Uitvoerder: Salaheddine Sennouni

Bewijs locatie: Drive map 8_TESTING_EVALUATIE/Screenshots_v5/

# Testscenarios in detail

## T01a - VLANs op SW-DIST

Doel: Controleer of alle 13 VLANs (110-141, 190, 199) actief zijn op SW-DIST

Stappen:

1. show vlan brief op SW-DIST

Verwacht resultaat: 13 VLANs status active met namen

Resultaat: PASS - 13 VLANs (110, 111, 112, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 140, 141, 190, 199) active met namen

Bewijs: T01a_VLANs_SW-DIST.png

## T01b - VLANs op SW-DIST2

Doel: Controleer of dezelfde 13 VLANs actief zijn op SW-DIST2

Stappen:

1. show vlan brief op SW-DIST2

Verwacht resultaat: 13 VLANs active met namen

Resultaat: PASS - Na fix 1 mei: alle 13 VLANs aanwezig met correcte namen (R1_A_OFFICE etc.) inclusief VLAN 199

Bewijs: T01b_VLANs_SW-DIST2_NA_FIX.png

Opmerking: Was PARTIAL in v4 - opgelost door VLANs lokaal aan te maken op SW-DIST2 + 9 ontbrekende SVIs toegevoegd

## T01c - VLANs op SW1 (Airline A)

Doel: Controleer Airline A VLANs op access switch SW1

Stappen:

1. show vlan brief op SW1

Verwacht resultaat: VLAN 110, 111, 112 active

Resultaat: PASS - VLAN 110 (R1_A_OFFICE), 111 (R1_A_CHECKIN), 112 (R1_A_GATES) active

Bewijs: T01c_VLANs_SW1_AirlineA.png

## T01d - VLANs op SW2 (Airline B)

Doel: Controleer Airline B VLANs op SW2

Stappen:

1. show vlan brief op SW2

Verwacht resultaat: VLAN 120, 121, 122 active

Resultaat: PASS - VLAN 120 (R1_B_OFFICE), 121 (R1_B_CHECKIN), 122 (R1_B_GATES) active

Bewijs: T01d_VLANs_SW2_AirlineB.png

## T01e - VLANs op SW3 (Gedeeld)

Doel: Controleer gedeelde VLANs op SW3

Stappen:

1. show vlan brief op SW3

Verwacht resultaat: VLAN 130, 131, 132, 140, 141 active

Resultaat: PASS - VLAN 130 (R1_VOIP), 131 (R1_IOT), 132 (R1_PRINTERS), 140 (R1_WIFI_STAFF), 141 (R1_WIFI_GUEST) active

Bewijs: T01e_VLANs_SW3_Gedeeld.png

## T02 - Trunk poorten SW-DIST

Doel: Controleer trunks tussen SW-DIST en access switches

Stappen:

1. SW-DIST: show interfaces trunk

Verwacht resultaat: 4 trunks 802.1q, alle VLANs allowed

Resultaat: PASS - Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3 (naar SW1/2/3) + Gi1/0/6 (naar SW-DIST2) = trunking

Bewijs: T02_Trunks_SW-DIST.png

## T03a - STP Root Bridge SW-DIST

Doel: SW-DIST = root bridge

Stappen:

1. SW-DIST: show spanning-tree vlan 110

Verwacht resultaat: SW-DIST is root, priority 4096

Resultaat: PASS - This bridge is the root, priority 4206 (4096+110)

Bewijs: T03a_STP_RootBridge_SW-DIST.png

## T03b - STP secundair (SW1)

Doel: SW1 ziet SW-DIST als root + backup link blocked

Stappen:

1. SW1: show spanning-tree vlan 110

Verwacht resultaat: Niet root, backup link in BLK

Resultaat: PASS - Root via Gi0/1 (cost 4), Fa0/24 = ALT BLK

Bewijs: T03b_STP_SW1_zietRoot.png

## T04 - Access poort op juiste VLAN

Doel: Access poort fa0/1 in correct VLAN

Stappen:

1. SW1: show interfaces fa0/1 switchport

Verwacht resultaat: Access Mode VLAN: 110

Resultaat: PASS - Access Mode VLAN: 110 (R1_A_OFFICE)

Bewijs: T04_AccessPoort_fa01_VLAN110.png

## T05 - SVIs status SW-DIST

Doel: Alle 13 SVIs operationeel

Stappen:

1. SW-DIST: show ip interface brief

Verwacht resultaat: 13 SVIs up/up

Resultaat: PASS - 13 SVIs up/up met IP 10.1.X.1, plus Gi1/0/4 = 10.1.199.1

Bewijs: T05_SVIs_alle13_up.png

## T06 - OSPF neighbors

Doel: OSPF neighbors in FULL state

Stappen:

1. SW-DIST: show ip ospf neighbor

2. SW-DIST2: show ip ospf neighbor

Verwacht resultaat: Alle neighbors in FULL

Resultaat: PASS - Na fix 1 mei: alle 5 neighbors FULL/DR (incl. Vlan141 - was EXCHANGE/EXSTART)

Bewijs: T06_OSPF_neighbors_NA_FIX.png

Opmerking: Was PARTIAL in v4 - opgelost door 'permit ospf any any' toe te voegen als eerste regel in GUEST_POLICY ACL. OSPF database packets werden geblokt door deny regel.

## T07 - Routing table SW-DIST

Doel: 13 connected routes + default route

Stappen:

1. SW-DIST: show ip route

Verwacht resultaat: 13x C + S* default

Resultaat: PASS - 13x C connected, S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.199.2

Bewijs: T07_RoutingTable_compleet.png

## T08 - Intra-VLAN ping (PC-A1 naar PC-A2)

Doel: L2 connectiviteit binnen VLAN

Stappen:

1. PC-A1: ping 10.1.111.10

Verwacht resultaat: 4/4 reply

Resultaat: PASS - 3/4 reply (1e timeout = ARP, normaal)

Bewijs: T08_IntraVLAN_ping_PCA1_naar_PCA2.png

## T09 - Ping naar gateway

Doel: L3 connectiviteit naar gateway

Stappen:

1. PC-A1: ping 10.1.110.1

Verwacht resultaat: 4/4 reply

Resultaat: PASS - 4/4 reply, time<1ms TTL=255

Bewijs: T09_Ping_gateway_PCA1.png

## T10 - Traceroute naar server

Doel: Inter-VLAN routing via tracert

Stappen:

1. PC-A1: tracert 10.1.190.10

Verwacht resultaat: 2 hops

Resultaat: PASS - Hop 1: 10.1.110.1, Hop 2: 10.1.190.10

Bewijs: T10_Traceroute_naar_server.png

## T11 - ACL Airline A naar B GEBLOKKEERD

Doel: Cross-airline traffic blokkeren

Stappen:

1. PC-A1: ping 10.1.120.10

Verwacht resultaat: Destination unreachable

Resultaat: PASS - Reply from 10.1.110.1: Destination host unreachable - 0/4 - ACL werkt!

Bewijs: T11_ACL_AirlineA_naar_B_GEBLOKT.png

Opmerking: KRITISCHE TEST - bewijst klant requirement van airline isolatie

## T12 - ACL Airline B naar A GEBLOKKEERD

Doel: Bidirectionele isolatie

Stappen:

1. PC-B1: ping 10.1.110.10

Verwacht resultaat: Destination unreachable

Resultaat: PASS - Reply from 10.1.120.1: Destination host unreachable - 0/4

Bewijs: T12_ACL_AirlineB_naar_A_GEBLOKT.png

## T13a - Guest naar intern GEBLOKKEERD

Doel: Guest isolatie van intern netwerk

Stappen:

1. PC-GUEST: ping 10.1.110.50

Verwacht resultaat: Destination unreachable

Resultaat: PASS - Reply from 10.1.141.1: Destination host unreachable - 0/4

Bewijs: T13a_Guest_naar_intern_GEBLOKT.png

## T13b - Guest naar internet (PT bug)

Doel: Guest WEL naar internet

Stappen:

1. PC-GUEST: ping 172.16.0.10 (PC-INTERNET)

2. PC-GUEST: ping 8.8.8.8

Verwacht resultaat: Reply via internet

Resultaat: FAIL - Request timed out - Packet Tracer 3650 accepteert geen default routes (3 syntaxen geprobeerd: static via next-hop, static via interface, OSPF default-information)

Bewijs: T13b_Guest_naar_internet_PT_BUG.png

Opmerking: PT BEPERKING: Cisco 3650 in PT plaatst static routes wel in de config maar niet in de routing table. OSPF default-information originate werkt ook niet. Wordt opgelost in CML Sprint 9 waar deze quirk niet bestaat.

## T14 - ACL counters

Doel: Bewijs dat ACLs blokkeren via counters

Stappen:

1. SW-DIST: show access-lists

Verwacht resultaat: >0 matches op deny

Resultaat: PASS - AIRLINE_A: 4 deny matches, AIRLINE_B: 4 deny matches, GUEST: 2490 deny + 2096 permit + 86 OSPF

Bewijs: T14_ACL_Counters_echte_hits.png

Opmerking: Counters bevestigen echte blokkades, niet toeval

## T15 - Port Security configuratie

Doel: Port-security setup

Stappen:

1. SW1: show port-security interface fa0/1

Verwacht resultaat: Enabled, sticky MAC

Resultaat: PASS - Enabled, Restrict mode, Maximum: 1, Sticky: 1

Bewijs: T15_PortSecurity_config_RestrictMode.png

## T16 - Port Security violation

Doel: Rogue PC verkeer geblokt

Stappen:

1. Vervang PC-A1 met rogue PC

2. Rogue PC: ping 10.1.110.1

Verwacht resultaat: Verkeer geblokt

Resultaat: PASS - Rogue PC ping = 4/4 timeout - port-security restrict mode werkt

Bewijs: T16f_RoguePC_ping_FAALT_security_werkt.png

Opmerking: Restrict mode = poort blijft up, traffic gedropt (minder disruptief dan shutdown)

## T17 - SSH v2 enabled

Doel: SSH service

Stappen:

1. SW-DIST: show ip ssh

Verwacht resultaat: SSH v2.0

Resultaat: PASS - SSH Enabled - version 2.0, timeout 120s

Bewijs: T17_SSH_v2_enabled.png

Opmerking: PT SSH client onbetrouwbaar voor login - in CML opnieuw testen

## T18a - HSRP Active op SW-DIST

Doel: HSRP active rol

Stappen:

1. SW-DIST: show standby brief

Verwacht resultaat: Active op alle user-VLANs

Resultaat: PASS - Active op 11 VLANs (110, 111, 112, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 140, 141), priority 110, preempt

Bewijs: T18a_HSRP_SW-DIST_Active_NA_FIX.png

Opmerking: Na fix 1 mei: HSRP toegevoegd op 7 extra VLANs (was alleen 110, 120, 130, 141)

## T18b - HSRP Standby op SW-DIST2

Doel: HSRP standby rol

Stappen:

1. SW-DIST2: show standby brief

Verwacht resultaat: Standby op alle 11 VLANs

Resultaat: PASS - Standby op 11 VLANs (priority 100) - geen DUPADDR warnings meer

Bewijs: T18b_HSRP_SW-DIST2_Standby_NA_FIX.png

## T19 - HSRP Failover

Doel: Failover bij uitval SW-DIST

Stappen:

1. PC-A1: ping -t 10.1.110.1

2. SW-DIST: shutdown uplinks

3. Observeer recovery

Verwacht resultaat: Recovery 3-10 sec via SW-DIST2

Resultaat: PASS - Na fix 1 mei: 15x reply, 5 timeouts (~5s), dan reply hervat - failover WERKT

Bewijs: T19_HSRP_Failover_NA_FIX_recovery.png

Opmerking: Was FAIL in v4 - opgelost door SW-DIST2 SVIs aan te maken zodat hij kan routeren bij failover

## T20 - OSPF op SW-DIST2

Doel: OSPF neighbors via VLANs

Stappen:

1. SW-DIST2: show ip ospf neighbor

Verwacht resultaat: Meerdere neighbors via VLAN SVIs

Resultaat: PASS - 5 neighbors FULL: R-EDGE2 (Gi1/0/4) + Vlan110, Vlan120, Vlan130, Vlan141 alle FULL/DR

Bewijs: T20_OSPF_SW-DIST2_NA_FIX_5neighbors.png

Opmerking: Was PARTIAL in v4 (slechts 1 neighbor) - opgelost door SVIs + OSPF networks toe te voegen op SW-DIST2

# Samenvatting resultaten

- Totaal tests: 27

- PASS: 26 tests (96%)

- PARTIAL: 0 tests

- FAIL: 1 test (PT bug, CML Sprint 9)

# Resterende bevinding (Sprint 9 - CML)

Slechts 1 bevinding kon niet opgelost worden in Packet Tracer:

- T13b - Guest naar internet: PT Cisco 3650 plaatst static default routes wel in config maar niet in routing table. OSPF default-information originate werkt ook niet door dezelfde bug. Wordt opgelost in CML waar deze beperking niet bestaat.

3 syntaxvarianten geprobeerd zonder succes: 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop]', 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [interface]', en 'ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [interface] [next-hop]'.