EVALUATIE RAPPORT

Reflectie, fix-sessie resultaten en aanbevelingen

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Groep 10 | Rack 1

Versie 5 | Mei 2026 - na fix-sessie 1 mei

# 1. Samenvatting project

Rack 1 is uitgewerkt van requirements (AI-interview) tot implementatie (Packet Tracer) en testing. Het resultaat is een gesegmenteerd, redundant en beveiligd netwerk voor 2 luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport.

Versie 5 documenteert de FIX-SESSIE van 1 mei 2026: 4 van de 5 bevindingen uit v4 zijn opgelost in Packet Tracer. De resterende bevinding (Guest internet routing) is een Packet Tracer 3650 bug en wordt opgelost in CML Sprint 9.

## Wijzigingen ten opzichte van v4

- Slagingspercentage van 74% (v4) naar 96% PASS (v5)

- 4 bevindingen opgelost - configuratiewijzigingen gedocumenteerd

- Nieuwe sectie met fix-commando's per bevinding

- Eerlijke status per resterend probleem (PT bug ipv config issue)

# 2. Doelstellingen versus resultaat (na fixes)

| Doelstelling | Gepland | Gerealiseerd na fixes | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparte VLAN per airline | 3 VLANs per airline | VLAN 110-112 (A) + 120-122 (B) - getest T01c, T01d | Bereikt |
| Gescheiden subnetten + IPv6 | IPv6 dual-stack op SVIs | Alle SVIs hebben IPv6 - inter-VLAN ping faalt door PT NDP bug | Gedeeltelijk |
| Beperkte toegang via ACLs | Cross-airline blokkade | ACLs werken (T11, T12, T14 met counters bidirectioneel bewezen) | Bereikt |
| Gedeelde services | VoIP, printers, WiFi | VLAN 130, 132, 140, 141 actief op SW3 (T01e) | Bereikt |
| Strikte segmentatie | Geen cross-airline traffic | T11+T12+T14 counters: 4 hits per kant + 2490 guest blokkades | Bereikt |
| Redundantie L3 | HSRP + OSPF dual setup | Na fixes: HSRP op 11 VLANs + T19 failover werkt in ~5 sec | Bereikt |
| Guest WiFi internet | Guest naar internet OK | PT 3650 default route bug - opgelost in CML Sprint 9 | Niet bereikt |
| Testing met bewijs | Verificatie per requirement | 27 tests, 26 PASS na fixes, screenshots als bewijs | Bereikt |

# 3. Wat ging goed

- VLAN architectuur: 13 VLANs operationeel op alle access en distribution switches

- ACL bewezen werkend met counter-based hard bewijs (T14): airline isolatie + guest blokkade

- STP root bridge voorspelbaar op SW-DIST priority 4096

- Port Security restrict mode werkt: rogue PC verkeer geblokt zonder downtime (T16)

- HSRP volledig operationeel op 11 user-VLANs (na fix) - failover in ~5 sec

- OSPF area 0 volledig: alle 5 neighbors FULL state (na ACL fix)

- Routing fundament solide: alle 13 SVIs up, default route, OSPF neighbors compleet

- Eerlijke verificatie methodiek: 27 tests met 32 screenshots als bewijs

# 4. Fix-sessie 1 mei 2026 - resultaten

| # | Test | Bevinding (v4) | Status | Oplossing toegepast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T01b - VLANs SW-DIST2 | VLAN 199 mist + namen niet gezet, slechts 4 SVIs | PASS | VLANs lokaal aangemaakt met namen + 9 ontbrekende SVIs toegevoegd met HSRP standby |
| 2 | T06 - OSPF Vlan141 | Neighbor blijft hangen in EXSTART/EXCHANGE | PASS | permit ospf any any als 1e regel in GUEST_POLICY ACL toegevoegd |
| 3 | T13b - Guest internet | PC-GUEST kan niet pingen naar 172.16.0.10 | PT bug | PT 3650 default route bug - opgelost in CML Sprint 9 |
| 4 | T19 - HSRP failover | Ping recovert niet bij SW-DIST shutdown | PASS | HSRP op 7 extra VLANs toegevoegd op SW-DIST + SVIs op SW-DIST2 |
| 5 | T20 - OSPF SW-DIST2 | Slechts 1 OSPF neighbor (R-EDGE2) | PASS | Networks + SVIs toegevoegd, nu 5 neighbors FULL |

## Toegepaste fix-commando's

| Bevinding | Toegepaste commando's |
| --- | --- |
| 1 - SW-DIST2 VLANs | vlan 110 / name R1_A_OFFICE (en zo verder voor 13 VLANs) + interface vlan X / ip address 10.1.X.2 / standby X ip 10.1.X.1 / standby X priority 100 / standby X preempt voor 9 ontbrekende SVIs |
| 2 - OSPF Vlan141 | ip access-list extended GUEST_POLICY / 1 permit ospf any any (geplaatst voor de bestaande deny regels) |
| 3 - Guest internet | Geprobeerd op SW-DIST2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.199.6 / ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet1/0/4 / ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet1/0/4 10.1.199.6. Op R-EDGE2: router ospf 1 / default-information originate. Geen werkt door PT 3650 bug. |
| 4 - HSRP failover | Op SW-DIST: interface vlan X / standby X ip 10.1.X.1 / standby X priority 110 / standby X preempt voor VLANs 111, 112, 121, 122, 131, 132, 140 |
| 5 - OSPF SW-DIST2 | Op SW-DIST2: router ospf 1 / network 10.1.X.0 0.0.0.255 area 0 voor 8 ontbrekende networks |

# 5. Resterende bevinding voor CML Sprint 9

## T13b - Guest internet (PT 3650 default route bug)

Probleem: PC-GUEST kan niet pingen naar PC-INTERNET (172.16.0.10). Diagnose toonde aan dat SW-DIST2 geen default route heeft. Drie verschillende syntaxvarianten geprobeerd:

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.199.6 -> geaccepteerd in config maar niet in route table

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet1/0/4 -> idem

- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet1/0/4 10.1.199.6 -> idem

- OSPF default-information originate op R-EDGE2 + clear ip ospf process -> route komt niet aan

Conclusie: Cisco 3650 in Packet Tracer plaatst default routes niet in de routing table, ongeacht syntax. Dit is een bekende PT-quirk die niet bestaat in CML of op echte hardware. Wordt opgelost in Sprint 9.

# 6. Packet Tracer beperkingen (uit LEARNING_RESEARCH)

- VRRP niet ondersteund op Cisco 3650 -> HSRP gebruikt

- DHCP relay (ip helper-address) werkt niet op 3650

- IPv6 global unicast ping tussen VLANs faalt door NDP bug

- show running-config interface vlan X -> Invalid input op 3650

- ip ospf mtu-ignore -> Invalid input op 3650

- Static default routes worden niet in route table geplaatst (T13b)

- OSPF default-information originate werkt niet via 3650 OSPF process

- SSH client vanuit PC soms onbetrouwbaar

# 7. Lessons learned

- Eerlijke verificatie levert betere documentatie dan 'alles OK' beweren

- Configuratie-fixes hebben vaak rimpel-effect: 1 fix loste 3 bevindingen op (SW-DIST2 SVIs)

- ACL counters zijn het hardste bewijs van security: ze tonen ECHTE blokkades

- Asymmetric routing problemen ontstaan wanneer redundante switches niet symmetrisch geconfigureerd zijn

- Packet Tracer 3650 model heeft significante beperkingen vergeleken met CML of echte hardware

- Failover testen vereist actieve traffic (continue ping) om recovery tijd te meten

- HSRP virtual IP gelijk aan interface IP werkt in PT maar is niet textbook (in productie: ander IP)

- OSPF EXSTART/EXCHANGE wijst meestal op MTU mismatch OF op ACL die OSPF packets blokkeert

- Documenteer ALLE geprobeerde commando's bij PT-bugs - bewijst grondigheid

- CML kennen wordt een professioneel verschilmaker op de arbeidsmarkt (feedback Yvan)

# 8. Roadmap (versie 6 en verder)

- v6 - Sprint 9 CML Prototype: bevinding 3 oplossen + alle workarounds vervangen door echte configs

- v6 - Sprint 10 Authenticatie: RADIUS server ipv local users

- v6 - Dynamic ARP Inspection (DAI) voor ARP spoofing protectie

- v6 - Storm control op access poorten

- Toekomst - 802.1X authentication

- Toekomst - SNMP monitoring (PRTG of Zabbix)

- Toekomst - Syslog server voor centrale logging

- Toekomst - Ansible CI/CD pipeline voor configuratie uitrol

# 9. Peer feedback (Alexander Cornette)

- 'Server heeft alle DHCP pools - OK' (validation feedback)

- 'NTP is letterlijk 1 command - ntp server [IP]' (implementation tip)

- 'DHCP snooping - check of je uplink trust staat' (security tip)

- 'OSPF areas: 1 area is genoeg, multi-area niet nodig op deze schaal'

- 'Op zich lijkt het al best volledig' (mid-project evaluatie)

# 10. Coach feedback (Yvan Rooseleer - 30 april 2026)

- Verificatiekolom toevoegen aan Plan van Aanpak per requirement -> gedaan in v4

- Packet Tracer netter maken: symmetrisch zoals een architect

- CML Prototype als nieuwe deelopdracht - hardware vertraagd

- Authenticatie roadmap expliciet documenteren (local users nu, RADIUS in v5)

- Niet liegen tegen de klant - eerlijke documentatie = professioneel

- Geen verificatie = geen punten

# 11. Conclusie

Rack 1 v5 documenteert een succesvolle fix-sessie waarbij 4 van 5 bevindingen uit v4 zijn opgelost via gerichte configuratiewijzigingen. Het slagingspercentage steeg van 74% naar 96% PASS in één sessie.

De resterende bevinding (T13b Guest internet) is geidentificeerd als een Packet Tracer Cisco 3650 bug, niet als configuratiefout. Drie verschillende oplossingen werden geprobeerd en gedocumenteerd. Deze bevinding wordt opgelost in Sprint 9 (CML Prototype) waar de PT-quirks niet bestaan.

Wat dit project aantoont: netwerkdesign vraagt geintegreerde aanpak van planning, design, implementatie, security, automation EN verificatie. Een ingenieur die zegt 'het werkt allemaal' zonder bewijs is niet te vertrouwen. Eerlijke documentatie van bevindingen + geprobeerde fixes is het ware professionalisme.

v5 = klaar voor opvolging in CML.