# IP-plan Multi-user — Rack 1 — VERSIE 3 (CORRECTIES)

Versie: v3 (18 juni 2026 — router-id correctie toegevoegd)

Eigenaar: Salaheddine Sennouni

Status: ACTIEF — gebruik dit document, NIET v1, v2 of de 17juni versie

---

## Wijzigingen t.o.v. v2

- Correctie subnet-verdeling 10.99.0.0/24 (was per ongeluk omgekeerd in v1)

- Default route uitleg verduidelijkt (zie sectie OSPF)

- "Aleksander hostet internet" claim verwijderd (was technisch onjuist)

- HSRP status apart vermeld

## Wijzigingen t.o.v. v3 van 17 juni (18 juni correctie)

- Router-id tabel gecorrigeerd: SW-DIST2 is 5.5.5.5 (stond fout als 4.4.4.4)

- R-EDGE2 dubbele router-id verduidelijkt: 4.4.4.4 in proces 1, 2.2.2.2 in proces 25

- Verificatietabel toegevoegd zodat documentatie en live output 100% overeenkomen

---

## Inter-rack subnet 10.99.0.0/24 — CORRECTE VERDELING

Aleksander heeft het subnet als volgt verdeeld:

- **10.99.0.0 t/m 10.99.0.63**: inter-rack point-to-point links (/30 per linkpair)

- **10.99.0.64 t/m 10.99.0.255**: intern gebruik per rack

---

## Rack 1 IP-toewijzing (actief in Rack1_v8_18juni.pkt)

### Inter-rack links (richting Peer0 / Aleksander)

| Link | Subnet /30 | Mijn IP | Aleksander IP |

|------|-----------|---------|---------------|

| SW-CORE-RACK1 Gig1/0/23 -> Peer0 | 10.99.0.0/30 | 10.99.0.2 | 10.99.0.1 |

### Intern Rack 1 (SW-CORE naar mijn routers)

| Link | Subnet /30 | SW-CORE IP | Router IP |

|------|-----------|-----------|-----------|

| SW-CORE Gig1/0/24 -> R-EDGE Fa1/0 | 10.99.0.72/30 | 10.99.0.73 | 10.99.0.74 |

| SW-CORE Gig1/0/22 -> R-EDGE2 Fa1/0 | 10.99.0.76/30 | 10.99.0.77 | 10.99.0.78 |

### Transit links (intern naar SW-DIST/SW-DIST2)

| Link | Subnet | IP |

|------|--------|-----|

| R-EDGE Fa0/0 <-> SW-DIST Gig1/0/4 | 10.1.199.0/30 | R-EDGE = .2, SW-DIST = .1 |

| R-EDGE Serial2/0 <-> R-EDGE2 Se2/0 | 10.1.199.4/30 | R-EDGE = .5, R-EDGE2 = .6 |

### OSPF router-id's (gecorrigeerd 18 juni)

**Belangrijk:** R-EDGE en R-EDGE2 draaien elk TWEE OSPF-processen (process 1 intern

+ process 25 inter-rack), elk met een eigen router-id. Daardoor ziet een buur dezelfde

router met een ander ID afhankelijk van welk proces de adjacency draait. Dit is correct

gedrag, geen fout.

| Apparaat | Process 1 (intern) | Process 25 (inter-rack) |

|----------|--------------------|--------------------------|

| SW-CORE-RACK1 | n.v.t. (alleen proces 25) | 10.99.0.2 |

| R-EDGE | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 |

| R-EDGE2 | 4.4.4.4 | 2.2.2.2 |

| SW-DIST | 10.1.199.1 | n.v.t. (alleen proces 1) |

| SW-DIST2 | 5.5.5.5 | n.v.t. (alleen proces 1) |

**Verificatie — hoe dit matcht met live `show ip ospf neighbor` output:**

| Wie kijkt | Ziet buur | Als router-id | Klopt want |

|-----------|-----------|---------------|------------|

| SW-CORE | R-EDGE | 1.1.1.1 | proces 25 router-id R-EDGE |

| SW-CORE | R-EDGE2 | 2.2.2.2 | proces 25 router-id R-EDGE2 |

| R-EDGE | SW-DIST | 10.1.199.1 | proces 1 router-id SW-DIST |

| R-EDGE | R-EDGE2 | 4.4.4.4 | proces 1 router-id R-EDGE2 (via serial) |

| R-EDGE2 | SW-DIST2 | 5.5.5.5 | proces 1 router-id SW-DIST2 |

| R-EDGE2 | R-EDGE | 10.99.0.74 | interface-IP (geen aparte router-id zichtbaar) |

---

## OSPF processen

### Process 1 (intern Rack 1)

- Tussen SW-DIST, SW-DIST2, R-EDGE, R-EDGE2

- Adverteert alle interne VLANs (10.1.110.x - 10.1.190.x)

- Redistribute van process 25 (om externe routes te leren) — met tag 1 tegen loops

- default-information originate op R-EDGE (verspreidt default route)

- GEEN default-information originate op R-EDGE2 (coach-feedback 17 juni)

### Process 25 (inter-rack)

- Tussen SW-CORE-RACK1, R-EDGE, R-EDGE2, en andere racks

- Adverteert 10.99.0.x subnetten

- Redistribute van process 1 (om interne netten te delen met andere racks) — met tag 25 tegen loops

---

## Default route — gedetailleerde uitleg

**Op R-EDGE zelf:**

- Statische default route: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.199.6` (naar R-EDGE2 via Serial2/0)

- Verschijnt in route table als `S* 0.0.0.0/0`

**Op alle andere apparaten (SW-DIST, SW-DIST2, interne PCs):**

- Default route geleerd via OSPF process 1 dankzij `default-information originate` op R-EDGE

- Verschijnt in route table als `O*E2 0.0.0.0/0`

---

## HSRP status

- Geconfigureerd op R-EDGE Fa0/0 en R-EDGE2 Fa0/0 met VIP 10.1.199.1

- Niet operationeel: beide routers zitten op verschillende segmenten,

HSRP hello packets bereiken elkaar niet via de tussenliggende switches

- Bewust geparkeerd: geen impact op core functionaliteit

- Redundantie blijft aanwezig via OSPF herconvergentie (Serial backup-pad

tussen R-EDGE en R-EDGE2 actief)

---

## Interne netwerk Rack 1 (10.1.0.0/16, ongewijzigd t.o.v. PT v4)

| VLAN | Naam | Subnet | Gateway (HSRP VIP) |

|------|------|--------|---------------------|

| 110 | R1_A_OFFICE | 10.1.110.0/24 | 10.1.110.1 |

| 111 | R1_A_CHECKIN | 10.1.111.0/24 | 10.1.111.1 |

| 112 | R1_A_GATES | 10.1.112.0/24 | 10.1.112.1 |

| 120 | R1_B_OFFICE | 10.1.120.0/24 | 10.1.120.1 |

| 121 | R1_B_CHECKIN | 10.1.121.0/24 | 10.1.121.1 |

| 122 | R1_B_GATES | 10.1.122.0/24 | 10.1.122.1 |

| 130 | R1_VOIP | 10.1.130.0/24 | 10.1.130.1 |

| 131 | R1_IOT | 10.1.131.0/24 | 10.1.131.1 |

| 132 | R1_PRINTERS | 10.1.132.0/24 | 10.1.132.1 |

| 140 | R1_WIFI_STAFF | 10.1.140.0/24 | 10.1.140.1 |

| 141 | R1_WIFI_GUEST | 10.1.141.0/24 | 10.1.141.1 |

| 190 | R1_NET_MGMT | 10.1.190.0/24 | 10.1.190.1 |

| 199 | R1_TRANSIT | 10.1.199.0/24 (in /30 stukken) | n.v.t. |

Totaal: 12 user-VLANs (110-141, 190) + 1 transit-VLAN (199) = 13 VLANs

---

## IPs die andere racks kunnen pingen

**Inter-rack:** 10.99.0.2 (SW-CORE-RACK1)

**Ping-target voor bilaterale test met Aleksander:** 10.99.0.1 (zijn SW-CORE kant van Peer0)

**Interne VLAN gateways via OSPF:**

- 10.1.110.1 t/m 10.1.141.1 (alle 11 user VLAN gateways)

- 10.1.190.1 (management gateway)

**Andere racks (conform IntraWeb-Ports centrale spreadsheet):**

- Rack 2 (Aleksander / MetroSWAleks): 10.99.0.1

- Rack 3 (Mehdi / MetroSWMehdi): 10.99.0.18

- Adil (MetroSWAdil): 10.99.0.22