PRESENTATIE GROEP 10 — ENTERPRISE NETWORK BRUSSELS AIRPORT

============================================================

Datum: 19 juni 2026

Coach: Yvan Rooseleer

Groepsleden:

- Aleksander Cornette (Rack 2 — Sabena Technics)

- Salaheddine Sennouni (Rack 1 — Nieuwe Vliegtuigmaatschappijen)

- Mehdi Benramdane (Rack 3 — Airport Security)

- Adil Toallati (Rack ? — [in te vullen])

- Soulaymane Chaâra (Rack 4 — Airport Management)

============================================================

INHOUDSOPGAVE

1. Opdracht

2. Requirements

3. Analyse

4. Design

5. Beveiliging

6. Implementatie

7. Demo

8. Reflectie

============================================================

1. OPDRACHT

-----------

1.1 Wat is de opdracht?

Elk teamlid bouwt een eigen enterprise netwerk in Packet Tracer voor

één deel van Brussels Airport. De vier racks worden onderling verbonden

via een intranetwerk (intraweb) zodat de luchthaven als één geheel

functioneert. Dit simuleert de realiteit waarin verschillende

partnerbedrijven hun eigen netwerk beheren maar gemeenschappelijke

infrastructuur delen.

1.2 De netwerken per rack

Rack 1 (Salaheddine) — Nieuwe Vliegtuigmaatschappijen

Tenant-zone voor airlines. Per airline een eigen VLAN-range met

aparte secties voor office, check-in en gates. Gedeelde services

zoals VoIP, IoT en WiFi rack-breed beschikbaar.

Unieke uitdaging: strikte ACL-isolatie tussen concurrerende airlines.

Rack 2 (Aleksander) — Sabena Technics

[in te vullen door Aleksander]

Hostbedrijf voor de multiuser sessie en internetuplink.

Unieke uitdaging: [in te vullen]

Rack 3 (Mehdi) — Airport Security

[in te vullen door Mehdi]

Unieke uitdaging: [in te vullen]

Rack 4 (Soulaymane) — Airport Management

Administratief management: directie, HR, finance, administratie.

Per afdeling een eigen VLAN met onderlinge ACL-scheiding.

Unieke uitdaging: scheiding gevoelige afdelingen onderling.

Rack [?] (Adil) — [in te vullen]

[in te vullen door Adil]

1.3 Werkwijze gedurende het project

Wekelijkse meetings in de opstartfase

Voor afstemming over architectuur, IP-plan en VLAN-conventies.

Tweewekelijkse feedbacksessies in de uitvoeringsfase

Coach geeft per rack feedback op design en implementatie.

Continue afstemming tussen teamleden

Voor het inter-rack IP-plan en de multiuser verbinding.

2. REQUIREMENTS

---------------

2.1 Gesprek met opdrachtgever

Elke student voerde een gesimuleerd interview met een AI-rol als

IT-verantwoordelijke van zijn deelnetwerk. Doel: ophalen van zakelijke

eisen, security-eisen en uitbreidingsbehoeften.

Rack 1: [Salaheddine] — Brussels Airlines / Ryanair vertegenwoordiger

Verzamelde requirements: airline-isolatie, redundantie op gateway,

centrale beheer-VLAN, gedeelde voorzieningen, gastnetwerk gescheiden.

Rack 2: [Aleksander] — [in te vullen]

Rack 3: [Mehdi] — [in te vullen]

Rack 4: [Soulaymane] — Hoofd Administratie

Verzamelde requirements: scheiding tussen afdelingen, secure

management, redundante voeding van directie-VLAN.

Rack [?]: [Adil] — [in te vullen]

2.2 Netwerk segmenteren

Per rack werd bepaald welke teams aanwezig zijn en hoeveel devices

per team verwacht worden. Op basis daarvan zijn de VLANs ingedeeld

met IP-subnets van het type 10.<rack>.<vlan>.0/24.

Aantal VLANs per rack:

Rack 1: 13 VLANs (12 user-VLANs + 1 transit)

Rack 2: [in te vullen]

Rack 3: [in te vullen]

Rack 4: [in te vullen]

Rack [?]: [in te vullen]

2.3 Redundantie-vereiste

Voor elke rack geldt: gateway-redundantie via HSRP en/of redundante

distributie- en edge-laag. Voor de inter-rack laag voorziet OSPF in

automatische herconvergentie bij uitval.

2.4 Intraweb-vereiste (laat toegevoegd)

Tijdens de coach-meeting van 11 mei 2026 is besloten de oorspronkelijk

geplande CML-verificatie te vervangen door een Packet Tracer Multiuser

opzet. Dit verbindt de vier racks in één gesimuleerde omgeving.

Gevolg: elke rack krijgt een extra Multilayer Switch 3650 als

inter-rack core, met een aparte OSPF process (process 25) voor de

intraweb. IP-bereik: 10.99.0.0/24 opgedeeld in /30 links.

3. ANALYSE

----------

3.1 Stap voor stap met Packet Tracer

Elke rack volgde dezelfde opbouw:

Sprint 1: VLANs, trunks en SVIs op access- en distributielaag

Sprint 2: DHCP, NTP, DNS via centrale server

Sprint 3: OSPF en HSRP voor redundantie

Sprint 4: ACLs voor isolatie en security

Sprint 5: Tussentijdse testronde en demo (april 2026)

Sprint 6: Documentatie en peer-review

Sprint 7: Intraweb-uitbreiding via PT Multiuser (mei-juni 2026)

3.2 HSRP in plaats van VRRP

Beslissing genomen tijdens redundantie-design (15 april 2026): VRRP

wordt door Packet Tracer niet ondersteund op de 3650-platform. HSRP

is functioneel gelijkwaardig voor first-hop redundancy en wordt

breed gebruikt in Cisco-omgevingen.

3.3 OSPF — waar en waarom

OSPF process 1 (intern per rack)

Tussen distributie-switches en edge-routers binnen één rack.

Adverteert alle interne VLAN-subnets via SVI-netwerken.

Snelle convergentie bij interne uitval.

OSPF process 25 (intraweb tussen racks)

Tussen de inter-rack core-switches via Peer-nodes.

Adverteert 10.99.0.0/24 subnets.

Redistribute tussen process 1 en 25 op de edge routers

zorgt voor wederzijdse route-bekendmaking.

Waarom twee processen?

Scheiding tussen vertrouwd intern verkeer en partner-verkeer.

Mogelijkheid om in een latere iteratie filtering of policy

toe te voegen op de redistributie-grens.

3.4 RSTP (Rapid Spanning Tree)

Toegepast op alle access- en distributielaag in elke rack.

Reden: snelle convergentie bij linkuitval (binnen seconden in

plaats van 30+ seconden bij klassiek STP).

SW-DIST per rack ingesteld als root bridge voor alle VLANs.

4. DESIGN

---------

4.1 Basis configuratie (op elk apparaat)

Hostname volgens conventie [device]-[rack]

Domain name brussels-airport.local

SSH only — Telnet uitgeschakeld

Lokale gebruiker met versleuteld wachtwoord

Login banner met juridische waarschuwing

Service password-encryption actief

NTP-synchronisatie via centrale server in management-VLAN

Logging naar syslog-server (waar van toepassing)

4.2 Lagenstructuur per rack

Layer 2 — Access switches (2960)

Eindpunten aangesloten op access-poorten met juiste VLAN.

Trunks tussen access en distribution dragen alle VLANs.

Port security, BPDU guard en PortFast op alle access-poorten.

Layer 3 — Collapsed core/distribution (3650)

Inter-VLAN routing via SVIs.

HSRP voor gateway-redundantie tussen SW-DIST en SW-DIST2.

Root bridge voor RSTP.

Edge routers

OSPF process 1 voor interne convergentie.

Verbinding met inter-rack core (SW-CORE-RACK[N]) via een /30 link.

Inter-rack core (3650)

OSPF process 25 voor intraweb.

Peer-node naar Multiuser tunnel.

Redistribute via aangrenzende edge router.

5. BEVEILIGING

--------------

5.1 ACLs per rack

Rack 1 (Salaheddine)

ACL_AIRLINE_ISOLATION — blokkeert verkeer tussen Airline A (110-112)

en Airline B (120-122) onderling.

ACL_GUEST_WIFI — isoleert VLAN 141 van alle interne netten.

ACL_IOT — beperkt VLAN 131 tot specifieke management-toegang.

ACL_MGMT_IN — SSH toegestaan vanuit VLAN 190 (management) only.

Rack 2 (Aleksander): [in te vullen]

Rack 3 (Mehdi): [in te vullen]

Rack 4 (Soulaymane): [in te vullen]

Rack [?] (Adil): [in te vullen]

5.2 Port security op access switches

Maximaal aantal MAC-adressen per poort: 2 (voor IP-telefoons met PC)

Bij overschrijding: shutdown

Sticky MAC-learning voor permanente registratie

5.3 Verdere maatregelen

DHCP snooping op alle access switches

Dynamic ARP Inspection in management-VLAN

BPDU Guard op access-poorten

Native VLAN op trunks gewijzigd van 1 naar onbruikbaar VLAN

6. IMPLEMENTATIE

----------------

6.1 Testen

Per rack uitgevoerd: ping-tests tussen alle VLAN-gateways, ACL-checks,

HSRP-failover, OSPF-convergentie, DHCP-uitgifte, NTP-sync.

Rack 1: 26 van 27 tests geslaagd (1 PT-bug rond default route guest)

Rack 2: [in te vullen door Aleksander]

Rack 3: [in te vullen door Mehdi]

Rack 4: [in te vullen door Soulaymane]

Rack [?]: [in te vullen door Adil]

6.2 Troubleshooten — gemeenschappelijke uitdagingen

OSPF op /30 links bleef in 2WAY/DROTHER state

Oplossing: ip ospf network point-to-point op beide kanten.

Twee OSPF processen wisselden geen routes uit

Oplossing: redistribute ospf X subnets in beide richtingen.

NAT en OSPF onverenigbaar in inter-rack scenario

Oplossing: NAT verwijderd uit het interne pad, alleen op de

edge richting WAN behouden (Yvan-feedback 17/06/2026).

Multiuser instabiliteit bij hoog aantal sessies

Oplossing: kleinere sub-sessies eerst stabiel, dan opschalen.

6.3 Aanpassingen tijdens het project

Wijziging van CML naar Packet Tracer Multiuser (mei 2026)

Reden: Cisco DevNet Sandbox bleef falen tijdens provisioning.

NAT verwijderd uit intern pad (juni 2026)

Reden: blokkeert OSPF-hellos en LSAs tussen racks.

Inter-rack IP-plan gecentraliseerd via IntraWeb-Ports document

Reden: voorkomen van overlap en conflicten tussen racks.

7. DEMO

-------

7.1 Wat tonen wij?

Per rack één samenhangend verhaal:

A. Topologie en architectuurkeuzes (1 minuut)

B. Bewijs dat OSPF werkt — show ip ospf neighbor (1 minuut)

C. Bewijs dat routes uitgewisseld worden (30 seconden)

D. Eén ping die intern werkt (cross-VLAN)

E. Eén ping die faalt door ACL (security bewijs)

F. Eén ping over de intraweb naar een ander rack

7.2 Hoe tonen wij dat?

Live in Packet Tracer met een vooraf voorbereid demo-script.

Bij falen van de live-demo: backup-screenshots uit het logboek

van elke rack.

7.3 Waarom doen wij het zo?

Yvan vroeg: "tekst is belangrijker dan screenshots". Daarom

prioriteren wij uitleg per stap boven snelle command-dumps.

Elke ping en elke show-output wordt verantwoord vanuit een

ontwerpkeuze.

8. REFLECTIE

------------

8.1 Wat hebben wij geleerd over samenwerken in een gemeenschappelijk

netwerk?

IP-adressen afspreken

Centraal IP-plan via één spreadsheet voorkomt overlap. Hieruit

bleek dat zelfs een kleine wijziging (een nieuwe link) coordinatie

vraagt met meerdere teamleden tegelijk.

Welke range gebruiken?

Beslissing: 10.x.x.x intern per rack (10.1, 10.2, 10.3, 10.4)

en 10.99.0.0/24 voor intraweb. Reden: ruime adresruimte,

duidelijke scheiding per rack-nummer, en privé-adressering die

in een latere iteratie geen conflict geeft met publieke ranges.

8.2 Wat zouden wij anders doen?

Eerder beginnen met intraweb-afstemming

Het IP-plan voor de inter-rack laag kwam laat tot stand. In een

volgende iteratie zou dit in week 1 vastgelegd worden.

Minder NAT, meer routing

De initiële intuïtie om alles met NAT op te lossen bleek

onverenigbaar met inter-rack OSPF. Een ontwerp zonder NAT

intern was eenvoudiger geweest.

Multiuser sessies kleiner houden

PT Multiuser is wankel met vier instances tegelijk. Twee per

twee testen vooraleer alles te verbinden werkt beter.

8.3 Wat nemen wij mee?

De ervaring van werken in een gedeelde netwerkomgeving — afstemming,

documentatie, eigen rack volledig begrijpen maar ook weten waar

de grenzen met de buurman liggen — is exact wat een stagebedrijf

in een professionele omgeving verwacht.

============================================================

INSTRUCTIES VOOR HET TEAM

============================================================

Elk lid vult zijn eigen secties aan met concrete data:

- Rack-naam en unieke uitdaging (sectie 1.2)

- AI-interview resultaat (sectie 2.1)

- Aantal VLANs (sectie 2.2)

- ACLs per rack (sectie 5.1)

- Testresultaten (sectie 6.1)

Lege [in te vullen] velden zijn waar invulling nodig is.

Behoud de structuur en de toon. Klassiek, zakelijk, geen kleur.

Document eigenaar: Salaheddine Sennouni (voor structuur)

Aanvullingen per rack: door elke teamlid zelf

Laatste structuur-update: 17 juni 2026