PRESENTATIE GROEP 10 — ENTERPRISE NETWORK BRUSSELS AIRPORT

Definitieve structuur — volgt de officiele teamvolgorde (Presentatie-list, Aleksander)

============================================================

Datum: 19 juni 2026

Coach: Yvan Rooseleer

Groepsleden:

- Salaheddine Sennouni — Rack 1 — Nieuwe Vliegtuigmaatschappijen

- Aleksander Cornette  — Rack 2 — Sabena Technics (host multiuser + internet)

- Mehdi Benramdane     — Rack 3 — Airport Security (samen met tweede teamlid)

- Soulaymane Chaâra    — Rack 4 — Airport Management

- Adil Toallati        — werkt mee binnen de teamstructuur

============================================================

OFFICIELE VOLGORDE (zoals afgesproken in het team):

1. Preparation

2. Requirements

3. Plan van Aanpak

4. Analyse

5. Design

6. Proof of Concept

7. Demo

8. Beveiliging en Implementatie (na goedkeuring van de klant)

9. Reflectie

LET OP: Proof of Concept komt VOOR Beveiliging en Implementatie. Reden (Yvan):

de klant beslist pas na de Proof of Concept of hij met ons verder gaat. Pas na

die goedkeuring volgt de echte beveiliging en implementatie.

============================================================

1. PREPARATION

--------------

Wat is de opdracht?

Elk teamlid bouwt een eigen enterprise netwerk voor één deel van Brussels

Airport. De racks worden onderling verbonden via een intraweb zodat de

luchthaven als één geheel functioneert. Dit simuleert partnerbedrijven die

hun eigen netwerk beheren maar gemeenschappelijke infrastructuur delen.

Kort elk netwerk benoemen, de verschillen en de unieke uitdagingen:

Rack 1 — Airlines: strikte isolatie tussen concurrerende maatschappijen

Rack 2 — Sabena Technics: onderhoud, host van de multiuser sessie

Rack 3 — Airport Security: CCTV, logging, sterk geïsoleerd (2 personen)

Rack 4 — Airport Management: directie, HR, finance, administratie

Werkwijze: in het begin wekelijks samenkomen, daarna om de paar weken feedback.

Methode preparation: gesprek, onderzoek en zelfstudie.

------------------------------------------------------------

2. REQUIREMENTS  (wat heeft de klant nu nodig?)

-----------------------------------------------

- Gesprek met opdrachtgever, gesimuleerd met AI (IT-verantwoordelijke per rack)

- Netwerk segmenteren: welke teams en hoeveel devices

- Wat zullen we WEL doen (de opdracht / scope)

- Wat zullen we NIET doen (buiten scope)

- Redundantie-vereiste (de klant zegt: het netwerk mag nooit uitvallen)

- Als laatste: intraweb (racks met elkaar verbinden)

Rack 1 functionele requirements (uit AI-interview):

Airline A en B volledig gescheiden — 3 zones per airline (office, check-in,

gates) — gedeelde VoIP/printers/WiFi/IoT — guest WiFi geïsoleerd — SSH only

— port security — 10.1.X.X /24 schema — IPv6 — VLAN 190 management — HSRP

redundantie — centrale DHCP/DNS/NTP.

------------------------------------------------------------

3. PLAN VAN AANPAK

------------------

- Werkverdeling: elk teamlid één rack (Rack 3 door twee personen)

- Sprintplanning per rack (zie individueel Plan van Aanpak v6)

- Centrale afspraken: IP-plan (IntraWeb-Ports), VLAN-conventies, naming

------------------------------------------------------------

4. ANALYSE  (schematische structuur van WAT je gaat maken)

----------------------------------------------------------

Hier denk je schematisch na over WAT er nodig is, nog niet HOE.

- Schematische structuur van de opdracht (welke segmenten, welke zones)

- Stap-voor-stap aanpak in Packet Tracer

- Welke security is nodig (schematisch: isolatie tussen airlines, guest apart)

- Welke redundantie is nodig (de klant wil geen uitval)

Voorbeeld Rack 1: uit de requirements volgt dat we minimaal 12 user-VLANs

nodig hebben (2 airlines x 3 zones + VoIP + IoT + printers + 2x WiFi) plus

een management-VLAN en transit. Dat geeft de schematische structuur.

------------------------------------------------------------

5. DESIGN  (HOE ga je het oplossen?)

------------------------------------

Hier kies je de concrete protocollen en topologie.

- VLAN-indeling concreet (welk VLAN-nummer, welk subnet)

- L2 access switch, L3 collapsed core switch, router op de edge

- HSRP in plaats van VRRP (omdat Packet Tracer geen VRRP op 3650 ondersteunt)

- OSPF: waar en waarom (process 1 intern, process 25 inter-rack)

- RSTP: waarom (snelle convergentie bij linkuitval)

- Security HOE oplossen (bijvoorbeeld met ACLs en port security)

Het netwerkschema (diagram) hoort hier. Zie ARCHITECTUUR_DIAGRAM_beschrijving.

------------------------------------------------------------

6. PROOF OF CONCEPT  (werkt het in de praktijk?)

------------------------------------------------

Dit is de kern. Packet Tracer is de simulator waarmee we bewijzen dat het

ontwerp werkt, zonder dat de klant al in hardware moet investeren.

- Stap voor stap opbouw in Packet Tracer

- Basisconfiguratie: SSH, wachtwoord, banner, NTP

- Volledige configuratie en test per laag

- ACL (kort voorbeeld dat de isolatie aantoont)

- Port security

- Verificatie met show-commands en pings

Rack 1 bewijs: 26 van 27 tests geslaagd. OSPF FULL, HSRP failover ~5 sec,

ACL blokkeert airline-verkeer, port security werkt.

------------------------------------------------------------

7. DEMO  (wat, hoe, waarom)

---------------------------

Wat tonen wij?

Topologie en keuzes — OSPF FULL (show ip ospf neighbor) — route-uitwisseling —

interne cross-VLAN ping — ACL-geblokkeerde ping — intraweb-link naar ander rack.

Hoe?

Live in Packet Tracer met vooraf voorbereid demo-script. Backup: screenshots.

Waarom zo?

Yvan: tekst en uitleg zijn belangrijker dan screenshots. Elke ping en

show-output wordt verantwoord vanuit een ontwerpkeuze.

------------------------------------------------------------

8. BEVEILIGING EN IMPLEMENTATIE  (na goedkeuring van de klant)

--------------------------------------------------------------

Pas nadat de klant via de Proof of Concept overtuigd is, volgt de echte

beveiliging en uitrol. Dit beschrijft wat dan zou gebeuren:

- Volledige hardening (alle ACLs, DHCP snooping, DAI, BPDU guard, native VLAN)

- Uitrol op echte hardware in de racks

- Centrale authenticatie (RADIUS) als uitbreiding op de local users

- Monitoring en logging centraliseren

------------------------------------------------------------

9. REFLECTIE

------------

Gemeenschappelijk netwerk: IP-adressen afspreken

Eén centraal IP-plan (IntraWeb-Ports) voorkomt overlap. Een kleine wijziging

vraagt al afstemming met meerdere teamleden.

Welke range gebruiken?

Best 10.x.x.x intern. Ruime adresruimte, duidelijke scheiding per rack,

geen conflict met publieke adressen.

Wat zouden we anders doen?

Eerder beginnen met intraweb-afstemming. Minder NAT, meer routing. Multiuser

sessies kleiner houden (paar per paar testen).

Wat nemen we mee?

Werken in een gedeelde netwerkomgeving — afstemmen, documenteren, je eigen

rack volledig begrijpen én de grenzen met de buur kennen — is exact wat een

stagebedrijf verwacht.

============================================================

Eigenaar structuur: Salaheddine Sennouni

Gebaseerd op de officiele teamvolgorde uit Presentatie-list (Aleksander)

Laatste update: 18 juni 2026

============================================================